情報ネットワーク期末レポート

[a1]ア

CSMA方式は、回線に送られる信号を監視することで衝突を検知し、衝突を検知した際は、アクセスポイントから乱波を送信することでランダムに待ち時間を生成して再送するため選んだ。イの説明は、トークンパッシングの説明であり、データを送信したいノードは巡回するトークンを受け取り、それにデータを付けることで送信することができる。ウの説明は、CSMA方式で衝突が検知された場合、ランダムの待ち時間を待って再送するため異なる。エの説明は、伝送路にキャリア信号の検出がされた場合、送信を中断するため異なる。

（類題1）自動車の制御用ネットワークであるCAN（Controller　Area　Network）に関して、適切なものはどれか。

- 衝突した際、各ノードの優先度によって調停を行なう。

- 各ノードに送信可能時間を割り当てることで衝突を防ぐ。

- トークンを巡回させることで衝突を防ぐ。

- 衝突した際、アクセスポイントからランダムな待ち時間を送信する。

（解答）ア

CANは、「0」が優先されるプライオリティ決定により優先度を定め、信号をネットワークが異なるとき、自分よりも優先度の高い信号があるとして、調停負けして送信をやめる。よって、アの説明は正しいといえる。イはTDMA（Time　Division Multiple　Access）の説明であるため異なる。ウはトークンパッシングの説明であるため異なる。エはCSMA（Carrier　Sense　Multiple　Access）の説明であるため異なる。

[a2]ウ

データリンク層では、フレームを受信するとフレーム全体のエラーチェックを行ない、エラーが起きた場合はそのフレームを破棄する役割があるためウが正しいといえる。アの物理層の役割は、通信する相手に0と1で構成される信号を伝送することであり異なる。イのネットワーク層の役割は、インターネットにおいて送信元ノードから宛先ノードまで、パケットを送信することであり異なる。エのトランスポート層の役割は、アプリケーション層の特定と伝送制御であるため異なる。オのセッション層の役割は、アプリケーション層間における、データ送信時のデータの区切りの管理、および、複数データ間の同期を行なうことであるため異なる。

（類題2）

IPアドレスから宛先を判断し、最適なルートを選択する階層はどれか。

- 物理層

- ネットワーク層

- データリンク層

- トランスポート層

- セッション層

（解答）イ

ネットワーク層では、IPアドレスから最適なルートを選択するルーティングが行われるため、イが正しいといえる。アの物理層では通信する相手に0と1で構成される信号を伝送することを役割とするため異なる。ウのデータリンク層では、受信したフレームが破損していた場合にそのフレームを破棄することを役割とするため異なる。エのトランスポート層の役割は、アプリケーション層の特定と伝送制御であるため異なる。オのセッション層の役割は、アプリケーション層間における、データ送信時のデータの区切りの管理、および、複数データ間の同期を行なうことであるため異なる。

[a3]イ

イーサネットで使用されるスイッチングハブは、OSI基本参照モデル第2層のデータリンク層で動作するネットワーク機器であり、MACアドレスで中継先を判断し、中継動作を行なう。ブリッジも同様に、データリンク層を認識し、通過するフレームのヘッダ上の内のMACアドレスに基づいて、転出するポートを判断する。よって、イーサネットで使用されるスイッチングハブとブリッジは同等の機能を持っていると言える。アのゲートウェイは、アプリケーション層で中継を行ない、ペイロードであるメッセージの中身を確認し、状況に応じて変更するものであるため異なる。ウのリピータは、物理層においてネットワークの接続を行なう機器であり、データの宛先を確認することなく、データの伝送中に弱くなった電気信号を増幅し、そのまま転送するだけであるため異なる。エのルータは、ネットワーク層で接続し、通過するパケットのIPアドレスを見てパケットを最適な経路に中継する通信装置であるため異なる。

（類題3）

イーサネットで使用されるスイッチングハブの説明で適切なものを選べ。

- ペイロードの中身を確認し、宛先を判断する。

- MACアドレスを確認して宛先を判断する。

- 送信先を確認することはない。

- IPアドレスを確認し、宛先を判断する。

（解答）イ

イーサネットで使用されるスイッチングハブはブリッジと同様にMACアドレスを確認して宛先を判断し、送信先の端末にだけデータを送信するため、ネットワークの通信効率を高め、セキュリティを向上させる役割がある。よって、イが正しい。アは、ゲートウェイの場合の確認方法であるため異なる。ウは、リピータの送信方法であり異なる。エは、ルータの場合の確認方法であるため異なる。

[a4]ウ

CRCで送信側は、送信データから生成多項式によって誤り検出用のデータを付加して送信し、受信側では送信側と同じ生成多項式を用いて受信データを除算することで、送信されてきた誤り検出用のデータを比較することで誤りの有無を判断するためウが正しいと言える。アの説明は、CRC検査用データは1ビットではないため異なる。イの説明は、受信側では、送信側と同じ生成多項式を用いて受信データを除算することで、送信されてきた誤り検出用のデータを比較することで誤りの有無を判断するため異なる。エの説明は、送信側と受信側では、同じ生成多項式が用いられるため異なる。

（類題4）送信データから生成多項式によって誤り検出用のデータを付加して送信する誤り検出方式は次のうちどれか。

- CRC

- ハミング符号

- パリティチェック

- チェックサム

（解答）ア

CRCでは、送信データから生成多項式によって誤り検出用のデータを付加して送信し、受信側では送信側と同じ生成多項式を用いて受信データを除算したデータを作成しそのデータ比較することで誤りの有無を判断するためアが正しいと言える。イのハミング符号は、もとのデータを一定の長さごとに区切ってチェック用のデータを作成するため異なる。ウのパリティチェックでは、ビット列中に含まれる1の数が偶数か奇数かを表す符号を算出してデータに付加するため異なる。エのチェックサムでは、データ列を整数値の列とみなして和を求め、これをある定数で割った余りを検査用データとするため異なる。

[a5]ア

ARPは、IPアドレスから対応する機器のMACアドレスを取得するプロトコルであるため、アが正しいといえる。イの説明は、トランスポート層のプロトコルのひとつで、伝送制御を行なうTCPの説明であるため異なる。ウの説明は、送信元ノードから目的ノードまでの経路において中継するルータの数が少ない経路を選ぶRIPの説明であるため異なる。エの説明は、IPアドレスを自動で割り当てることが可能であるDHCPの説明であるため異なる。

（類題5）ARPの説明として、適切なものを選べ。

- MACアドレスからIPアドレスを得るプロトコルである。

- IPアドレスからMACアドレスを得るプロトコルである。

- IPアドレスとMACアドレスの2つを必要とするプロトコルである。

- IPアドレス、MACアドレスの両方とも必要ないプロトコルである。

（解答）イ

ARPは、IPアドレスからイーサネットのMACアドレスの情報を得られるプロトコルであるので、イが正しいといえる。アは、RARPの説明であるため異なる。ウのように、IPアドレスとMACアドレスの2つを必要とするプロトコルにはTCPがある。ARPは、２つとも知る必要はないので異なる。エは、どっちのアドレスもわからなければARPを活用することができないので異なる。

[a6]イ

チェックサムでの整合性審査は、IPがIPヘッダ部を、データ部をTCP、またはUCPが担当するためイは正しいと言える。アの説明は、IPとTCPでは計算が必要となるため異なっているといえる。ウの説明は、プロトコル処理の軽量性を重視するUDPのみしか0を指定して省略することができないため異なる。エも説明は、ヘッダ部のみを対象とするのはIPだけであり、TCPとUCPでは、擬似ヘッダ、TCP（UCP）ヘッダ、データ部のすべてのチェックサムを対象とするため異なる。

（類題6）チェックサムに関する記述のうち正しいものを選べ。

- IPヘッダやTCP、UDPデータグラムに対して、８ビットごとに１の補数和を取り、さらにそれの１の補数をとって計算する。

- IPヘッダやTCP、UDPデータグラムに対して、８ビットごとに0の補数和を取り、さらにそれの0の補数をとって計算する。

- IPヘッダやTCP、UDPデータグラムに対して、16ビットごとに１の補数和を取り、さらにそれの１の補数をとって計算する。

- IPヘッダやTCP、UDPデータグラムに対して、16ビットごとに0の補数和を取り、さらにそれの0の補数をとって計算する。

（解答）ウ

チェックサムでは、IPヘッダやTCP、UDPデータグラムに対して、16ビットごとに１の補数和を取り、さらにそれの１の補数をとって計算するため、ウが正しいといえる。アは、８ビットで区切っているため異なる。イは、区切るビット数、補数和・補数の取り方が間違っているため異なる。エは、０の補数和・補数を取っているため異なる。

[a7]ウ

OSPFは最初に他のルータとやりとりすることでネットワーク構成図が作成され、それをもとにルーティングテーブルが作成する。リンクステート型では、各リンクに対して回線の帯域幅から算出された重みをつけ、コストの合計が最も小さくなるものを最適経路として選択するため、ウが正しいといえる。アの説明では、自律システム間の接続に使用されるとあるが、OSPFは自律システム内部に使用されるため異なる。イの説明は、距離ベクトルの採用とあるが、OSPFでは距離ベクトルではなく、コストの合計でルートを選択するため異なる。エの説明は、RIPの説明であるため異なる。

（類題7）OSPFの説明として正しいものを選べ。

- 経由するルータ数が少ない経路を選択する。

- 速いネットワークで構成された経路を選択する。

- AS番号を割り当て、経路を選択する。

- パラメータの経路情報によって選択する。

（解答）イ

OSPFは比較的大規模なネットワークに利用されるルーティングプロトコルであり、経由するルータ数が多くても速いネットワークで構成された経路を選ぶため、イが正しいといえる。アは、比較的小規模なネットワークにおいて利用されるRIPの説明であるため異なる。ウは、RIPと同じディスタンスベクタ型のプロトコルで、ある程度以上の規模のネットワークであるIGRPの説明であるため異なる。エは、組織間の経路情報をやり取りするプロトコルであるBGPの説明であるため異なる。

[a8]エ

リンクローカルユニキャストアドレスは、ルータを超えない範囲内でのみ一意で有効なアドレスのため、エが正しいといえる。アの説明は、宛先のIPv4アドレスをIPv6アドレスで表現するときに利用するIPv4アドレス埋め込みIPv6アドレスの説明であるため異なる。イの説明は、未指定アドレスがDHCPv6サーバにアドレスを要求する際の説明であるため異なる。ウの説明は、現在使用しているコンピュータを指すループバックアドレスの説明のため異なる。

（類題8）ユニキャストアドレスの説明として正しいものを選べ。

- アドレスを持つパケットも機器にだけデータが送られる。

- 一番近くの機器にデータを配送する。

- アドレスをもつすべての機器にデータが送られる。

- 同じネットワークにいるすべての機器にデータを配送する。

（解答）ア

ユニキャストアドレスは、単一インターフェースの識別番号で、ユニキャストアドレス宛てのパケットはそのアドレスを持つインターフェースにのみ配送するので、アが正しいといえる。イは、エニーキャストアドレスの説明のため異なる。ウはマルチキャストアドレスの説明であるため異なる。エは、ブロードキャストアドレスの説明であるため異なる。

[a9]イ

TLSは、トランスポート層において、通貨の暗号化、ディジタル証明書を利用した改ざん検出、ノード認証などの機能を提供する統合セキュアプロトコルであり、ICカードに電子データを格納することで認証情報を持ち運ぶことができるためイは正しいといえる。アの説明は、ディジタル証明書の場合、IPアドレスの情報は含まれていないため、再度発行の必要はないため異なる。ウの説明は、インターネット上で安全に情報をやりとりするためのプロトコルであるTLSでは、事前の利用者登録の必要はないため異なる。エの説明は、TLSの鍵長は40～256ビットの共通鍵を使用するため異なる。

（類題9）

SSL/TLSに関する説明として適切なものを選べ。

- 日本で使用するTLSの共通鍵の長さは40～256ビットである。

- TLSで使用するWebサーバのMACアドレスを変更するときディジタル証明書を再度取得する必要性がある。

- TLSで使用する個人認証用のディジタル証明書を特定のPCに限定する必要がある。

- TLSではWebサーバ提供者の事前登録が必要である。

（解答）ア

TLSの鍵長は40～256ビットの共通鍵を使用するため、アは正しいといえる。イはディジタル証明書にMACアドレス情報はないため再度取得する必要性はないため異なる。ウは、TLSで使用する個人認証用のディジタル証明書を特定のPCに限定する必要はないため異なる。エは、TLSではWebサーバ提供者の事前登録が必要はないため異なる。

[a10]ウ

ウのサブネットワークアドレスは172.16.1.128/26、割り当てられるアドレスブロックは172.16.1.128~172.16.1.191となり、どのセグメントとも重ならないことから正しいといえる。アのサブネットワークアドレスは172.16.1.0/25、割り当てられるアドレスブロックは172.16.1.0~172.16.1.127となり、セグメントB,Dと重なるため異なる。イのサブネットワークアドレスは172.16.1.128/25、割り当てられるアドレスブロックは172.16.1.128~172.16.1.255となり、セグメントCと重なるため異なる。エのサブネットワークアドレスは172.16.1.192/26、割り当てられるアドレスブロックは172.16.1.192~172.16.1.255となり、セグメントCと重なるため異なる。

（類題10）図のネットワークにおいて、すべてのセグメント間で通信可能としたい。セグメントCに割り当てるサブネットワークアドレスとして、適切なものはどれか。

|  | ネットワークアドレス | サブネットマスク |
| --- | --- | --- |
| ア | 172.16.1.0. | 255.255.255.128 |
| イ | 172.16.1.128 | 255.255.255.128 |
| ウ | 172.16.1.128 | 225.225.225.192 |
| エ | 172.16.1.224 | 225.225.225.252 |

（解答）エ

エのサブネットワークアドレスは172.16.1.224/30、割り当てられるアドレスブロックは172.16.1.224 ~172.16.1.227となり、どのセグメントとも重ならないことから正しいといえる。アのサブネットワークアドレスは172.16.1.0/25、割り当てられるアドレスブロックは172.16.1.0~172.16.1.127となり、セグメントB,Dと重なるため異なる。イのサブネットワークアドレスは172.16.1.128/25、割り当てられるアドレスブロックは172.16.1.128~172.16.1.255となり、セグメントAと重なるため異なる。エのサブネットワークアドレスは172.16.1.192/25、割り当てられるアドレスブロックは172.16.1.192~172.16.1.255となり、セグメントAと重なるため異なる。

[a11]ウ

問題文から有効なサブネット番号を考える。サブネットマスク20ビットより、1オクテット8ビットであるので、第3オクテットのサブネットマスクのビット数は4ビットであることがわかる。150を2進数に変換すると10010110であるので、下位4ビットを0にした10010000がサブネット番号であるとわかる。よってウが正解であるといえる。アは、サブネットマスク16ビットであり異なる。イは、サブネットマスク17～19ビットであり異なる。エは、サブネットマスクによらず、解ではない。

（類題11）IPアドレス172.16.150.240/16が含まれるサブネットのネットワークアドレスはどれか。

ア．172.16.0.0

イ．172.16128.0

ウ．172.16.144.0

エ．172.16.148.0

（解答）ア

問題文から有効なサブネット番号を考える。サブネットマスク16ビットより、1オクテット8ビットであるので、第2オクテットのサブネットマスクのビット数は8ビットであることがわかる。第３オクテット以降は０となるため、アが正解であるといえる。イは、サブネットマスク17～19ビットであり異なる。ウは、サブネットマスク20ビットであり異なる。エは、サブネットマスクによらず、解ではない。

[a12]ウ

サブネットに入るためには、先頭が2001:0db8:100:10とならなければならないので、今回の問題では、49~56ビットのネットワークアドレスが10と一致しているか確認する。ウのIPアドレスの組み合わせは、どちらも10であるため正しいといえる。アの1台目、2台目のPCともに00であるため異なる。イの1台目のPCは10であるが、2台目のPCは20であるため異なる。エの1台目のPCは11、2台目のPCは12であるため両方とも異なる。

（類題12）２台のPCをIPv６ネットワークに接続するとき、２台ともプレフィックスが2001:db8:100:1000::/60のIPv６サブネットに入るようになるIPアドレスの組み合わせはどれか。

|  | 1台目のPC | 2台目のPC |
| --- | --- | --- |
| ア | 2001:db8:100::aa:bb | 2001:db8:100::cc:dd |
| イ | 2001:db8:100:1001::aa:bb | 2001:db8:100:1000::cc:dd |
| ウ | 2001:db8:100:1100::aa:bb | 2001:db8:100:1001::cc:dd |
| エ | 2001:db8:100:1200::aa:bb | 2001:db8:100:1100::cc:dd |

（解答）イ

サブネットに入るためには、先頭が2001:0db8:100:100とならなければならないので、今回の問題では、49~60ビットのネットワークアドレスが100と一致しているか確認する。イのIPアドレスの組み合わせは、どちらも100であるため正しいといえる。アの1台目、2台目のPCともに000であるため異なる。ウの2台目のPCは100であるが、1台目のPCは110であるため異なる。エの1台目のPCは120、2台目のPCは110であるため両方とも異なる。

[a13]イ

IPパケットの中継処理を高速化するためにASICと呼ばれる専用のハードウェアチップを用いるため、イが正しいといえる。アの説明は、トランスポート層以上ではなく、ネットワーク層でパケットの中継を行なうため異なる。ウの説明は、MACアドレスだけでなく、IPアドレス情報も用いるため異なる。エの説明は、中継過程でパケットを作り替えることはしないため異なる。

（類題13）ASICの説明として正しいものを選べ。

- IPパケットの中継処理を高速化するために作られた。

- 認識するアドレスIPアドレスだけにし、処理を単純化している。

- パケットは可変長である。

- セッション層以上の上位層での中継を行っている。

（解答）ア

ASICは特定用途向け集積回路であり、中継処理を高速化するために作られたものであるため、アが正しいといえる。イは、MACアドレスの情報も必要であるため異なる。ウは、中継過程でパケットを作り替えることはしないため異なる。エは、セッション層以上ではなく、ネットワーク層でパケットの中継を行なうため異なる。

問題2

[b1]　[4-4]192.168.1.200

ルータBのルーティングテーブルを作成するためには、対象IPアドレス192.168.4.0/24に送信する場合を考える必要がある。この場合、ルータCに任せる必要があるので、送信先ルータの口である192.168.1.200が解となる。

[b2]192.168.1.1

グローバルネットワークに近いルータへと送信するため、ルータBのIPアドレスをデフォルトゲートウエイとして設定する。

[b3]8.8.8.8

クライアントがDNSサーバ8.8.8.8にIPアドレスを要求しているため。

[b4]80

プロトコルがHTTPのポート番号が80であったため。

[b5]200

リクエストに対して、HTTPレスポンスとして処理が完了したとしてステータスコード200が送られているため。

[b6]58942

GETからクライアントは58942ポートを利用していることがわかるから。

[b7]4c:e6:76:ea:2b:ee

MACアドレスはイーサネット内のアドレスであるため、PC２のアドレスをみたところ4c:e6:76:ea:2b:eeであったため。

[b8]90:e6:ba:bd:6b:a0

No2のやり取りにおいて、Apple_27:68:6eのMACアドレスが90:e6:ba:bd:6b:a0と記されていたため。

[b9] 28:37:37:27:68:6e

No2のやり取りにおいて、AsustekC_bd:6b:a0のMACアドレスが28:37:37:27:68:6eと記されていたため。

[b10]192.168.1.1

No2より、Your IP addressが192.168.1.1と割り当てられているため。

[b11] 192.168.1.254

DHCPのIPアドレスはSourceより192.168.1.254とわかるため。

[b12]DDos攻撃の特徴は、1つの拠点ではなく、世界各地に設置された拠点で分散しながら処理を行なうことであるので、サービス対象者が国内のみのWebサイトの場合は、海外からのアクセスを制限することにより対策することができる。また、同一IPアドレスからのアクセス回数を制限することにより、受け取る攻撃を緩和することができる。しかし、攻撃を遮断するためには、WAFと呼ばれるセキュリティ対策製品が必要である。WAFは他のセキュリティ対策製品と異なり、データの中身をアプリケーションレベルで解析でき、またコンテンツ層を防御できる唯一の手段であるため、DDos攻撃対策に適しているといえる。

[b13]

インターネットにおいて、ネットワーク層であるIPをなくした場合、データリンク層のMACアドレスで通信を行うというネットワーク構成になる。MACアドレスは、製品製造時につけられ、変更不可のため、ネットワークが変更された際でも宛先まで届けることができるという利点がある。しかし、MACアドレスは隣の装置としか通信することができず、現在のネットワークのように目的地から最短距離を出すことはできないため、通信速度は遅くなるという欠点がある。

[b14]

迷惑メールの大半はパソコンのメール送信ソフトから大量送信されているため、パソコンからのメールを拒否することで迷惑メールを大幅になくすことができる。また、指定したメールのみを受信したり、なりすましメールやURL付きのメールを拒否したりすることで、迷惑メールをなくすことができる。

[b15]

複数の経路を利用して同時に送信するためには、受信側が同じパケットを判断し破棄するシステムが必要であると考える。なぜなら、１つのパケットを何度も受け取ることで、受信側は無駄なパケットで溢れかえってしまうからである。複数のルーティングテーブルを用意し、早く届いたパケットだけを受信し、その他のパケットを破棄することで、一つの経路を選ばなくても、複数の経路を利用して同時に送信することが可能になる。

[b16]

DNSとは、インターネット上のシステム間で通信するための手順である通信プロトコルのひとつであり、名前解決という重要な役割を果たしているためインターネット上のほとんどがこのシステムを利用しているが、DNSサーバの脆弱性やその仕組みを利用したDNSサーバ攻撃が問題となっている。これを解決するためには、DNSソフトであるBINDの最新版を入手して最新のセキュリティバッチを充当したり、ソースポートランダマイゼーションを有効にしたりすることが大切である。

[b17]

YouTubeで再生している部分よりも先の部分を端末にダウンロードしておき、断絶したら再確立するまで、ダウンロードした部分を再生することで途切れなく視聴できるような仕組みをとる。画質を落としてデータ量を減らしたり、バンドステアリング機能を利用して混雑のないインターネット環境を自動で選んだりすることで、より長い時間途切れなく見ることができると考える。

[b18]

CSMA/CD方式の通信制御の下では、どのノードも送信と受信を行うことができるが、同時にはどちらか一方しか処理することができない半二重通信であるため、衝突を検出するCSMA/CDによる検出が必要であったが、現在のイーサネットは全二重方式であるため衝突が生じないため高速化にCSMA/CDの利用はできなくなった。